Приложение № 6

к административному регламенту

министерства автомобильных дорог 
и транспорта Белгородской области предоставления государственной услуги 
по выдаче специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Белгородской области тяжеловесного и (или) крупногабаритного

транспортного средства

Допустимые параметры транспортных средств

- Допустимая масса транспортного средства

| Тип транспортного средства или комбинации транспортных средств, количество и расположение осей | Допустимая масса транспортного средства, тонн |
| --- | --- |
| - Одиночные автомобили |  |
| Двухосные | 18 |
| Трехосные | 25 |
| Четырехосные | 32 |
| Пятиосные и более | 38 |
| - Автопоезда седельные и прицепные |  |
| Трехосные | 28 |
| Четырехосные | 36 |
| Пятиосные | 40 |
| Шестиосные и более | 44 |

II. Допустимая нагрузка на ось транспортного средства

| Расположение осей транспортного средства 1 | Расстояние между сближенными осями, метров | Допустимая нагрузка на ось 2 колесного транспортного средства, тонн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для автомобильной дороги, рассчитанной на нормативную нагрузку 6 тонн на ось 3 | для автомобильной дороги, рассчитанной на нормативную нагрузку 10 тонн на ось | для автомобильной дороги, рассчитанной на нормативную нагрузку 11,5 тонны на ось |
| Одиночная ось | Cвыше 2,5 | 5,5 (6) | 9 (10) | 10,5 (11,5) |
| Группа сближенных сдвоенных осей | До 1 (включительно) | 8 (9) | 10 (11) | 11,5 (12,5) |
|  | Cвыше 1 до 1,3 (включительно) | 9 (10) | 13 (14) | 14 (16) |
|  | Cвыше 1,3 до 1,8 (включительно) | 10 (11) | 15 (16) | 17 (18) |
|  | Cвыше 1,8 до 2,5 (включительно) | 11 (12) | 17 (18) | 18 (20) |
| Группа сближенных строенных осей | До 1 (включительно) | 11 (12) | 15 (16,5) | 17 (18) |
|  | Свыше 1 до 1,3 (включительно) | 12 (13) | 18 (19,5) | 20 (21) |
|  | Свыше 1,3 до 1,8 (включительно) | 13,5 (15) | 21 (22,5 4) | 23,5 (24) |
|  | Свыше 1,8 до 2,5 (включительно) | 15 (16) | 22 (23) | 25 (26) |
| Группа сближенных осей с количеством осей более 3 (не более 2 односкатных или двускатных колес на оси) | До 1 (включительно) | 3,5 (4) | 5 (5,5) | 5,5 (6) |
|  | Свыше 1 до 1,3 (включительно) | 4 (4,5) | 6 (6,5) | 6,5 (7) |
|  | Свыше 1,3 до 1,8 (включительно) | 4,5 (5) | 6,5 (7) | 7,5 (8) |
|  | Свыше 1,8 до 2,5 (включительно) | 5 (5,5) | 7 (7,5) | 8,5 (9) |
| Группа сближенных осей с количеством осей 2 и более (по 4 (включительно) и более односкатных или двускатных колеса на оси) | До 1 (включительно) | 6 | 9,5 | 11 |
|  | Свыше 1 до 1,3 (включительно) | 6,5 | 10,5 | 12 |
|  | Свыше 1,3 до 1,8 (включительно) | 7,5 | 12 | 14 |
|  | Свыше 1,8 до 2,5 (включительно) | 8,5 | 13,5 | 16 |

1 Группа сближенных осей – сгруппированные оси, конструктивно объединенные и (или) не объединенные в тележку, с расстоянием между ближайшими осями до 2,5 метра (включительно).

2 Под нагрузкой на ось понимается масса, соответствующая нагрузке, передаваемой осью на опорную поверхность. Для групп сближенных сдвоенных и строенных осей – допустимая нагрузка на группу осей.

3 В случае установления владельцем автомобильной дороги соответствующих дорожных знаков и размещения на его официальном сайте 
в сети Интернет информации о допустимой для автомобильной дороги осевой нагрузке транспортного средства.

4 В том числе для транспортных средств, имеющих оси и группы сближенных осей с односкатными колесами, оборудованными пневматической или эквивалентной ей подвеской.

Примечания:

1. В скобках приведены значения для осей с двускатными колесами (колесо транспортного средства, имеющее 2 шины), без скобок – для осей 
с односкатными колесами (колесо транспортного средства, имеющее одну шину).

2. Группы сближенных осей, имеющие в своем составе оси 
с односкатными и двускатными колесами, следует рассматривать как группы сближенных осей, имеющие в своем составе оси с односкатными колесами.

3. Для групп сближенных сдвоенных и строенных осей допустимая нагрузка на ось определяется путем деления допустимой нагрузки на группу осей на соответствующее количество осей в группе, за исключением случаев, указанных в пункте 4 настоящих Примечаний.

4. Допускается неравномерное распределение нагрузки по осям для групп сближенных сдвоенных и строенных осей, если нагрузка на группу осей 
не превышает допустимую нагрузку на соответствующую группу осей 
и нагрузка на каждую ось в группе осей не превышает допустимую нагрузку 
на соответствующую одиночную ось с односкатными или двускатными колесами.

5. При наличии в группах осей различных значений межосевых расстояний каждому расстоянию между осями присваивается значение, полученное методом арифметического усреднения (суммы всех межосевых расстояний в группе делятся на количество межосевых расстояний в группе).

III. Предельно допустимые габариты транспортных средств

| Тип транспортного средства/параметр | Длина |
| --- | --- |
| Одиночное транспортное средство | 12 метров |
| Прицеп | 12 метров |
| Автопоезд | 20 метров |
| Длина выступающего за заднюю точку габарита транспортного средства груза не должна превышать | 2 метра |

| Тип транспортного средства/параметр | Ширина |
| --- | --- |
| Все транспортные средства | 2,55 метра |
| Изотермические кузова транспортных средств | 2,6 метра |

| Тип транспортного средства | - Высота |
| --- | --- |
| Все транспортные средства | 4 метра |

Примечание:

Предельно допустимые габариты транспортных средств включают в себя размеры съемных кузовов и тары для грузов, включая контейнеры.

| Первый заместитель министра |  | А.А. Рогов |
| --- | --- | --- |